ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ 4-х ПОРШНЕВОЙ ТМ2.316 ; ТМ2.324 ; ТМ2.334

1. Назначение и описание.
Суппорт тормозной правый/левый серии ТМ2.000  предназначен для установки на переднюю ось автомобилей .
Изделия соответствуют: ГОСТ 22895-77 (п.п. 2.12, 2.14), ГОСТ 23181-78 (п.п. 2.8,2.14).
ТУ 45-91-002-17492289-2003; ГОСТ Р 41.13-99, ГОСТ 22895-77 (п.п.2.8, 2.14). ТУ 4591-003-17492289-2003.

Применяется в условиях, когда к тормозным механизмам предъявляются повышенные требования к эффективности и стабильности тормозных характеристик: на шоссейно-кольцевых гонках, ралли, активном движении на высокой скорости и в горной местности.
Корпус суппорта отлит из авиационного алюминиевого сплава с последующей двойной термической обработкой и жестко крепится к поворотному кулаку.
Высокая эффективность и информативность торможения достигается за счет большей жесткости суппорта и равномерного распределения тормозных сил по площади колодки.

Вес суппорта – 2.5 — 2.7 кг

2. Отличительные особенности.

- Суппорт ТМ2.316 разработан специально для установки с колесами размером 16 дюймов с максимально возможным диаметром тормозного диска — 316 мм. Суппорта ТМ2.324 и ТМ2.334 предназначены для установки с колесами диаметром от 17 дюймов.

- Четырехпоршневой, состоит из двух частей.

- Изготовлен из высокопрочного авиационного алюминиевого сплава.

- Устанавливаются совместно с тормозными дисками размерами 316*28 ; 324*30 ; 334*32 мм соответственно.

- Крепление осуществляется непосредственно к поворотному кулаку или через кронштейн.

- В конструкции предусмотрены пыльники, защищающие поршни от грязи.

- Между поршнями и корпусом суппорта установлены спиральные пружины

предотвращающие обратный удар колодки.

- Имеет стойкое антикоррозионное покрытие.

- Конструкция предусматривает применение тормозных колодок, как с гоночными,

так и с дорожными фрикционными составами.

- Сертифицирован РОСТЕСТ. Сертификат Соответствия № РОСС RU.MT14.B23169

3. Комплектация (см. рис. 1)
- Суппорт тормозной в сборе 2 шт. (позиция 1)
- Крепеж суппорта к поворотному кулаку.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 шт.

Тормозные колодки в комплект не входят.

4. Тормозные колодки.

Чертеж колодки приведен на рис 2.
На суппорт могут устанавливаться следующие тормозные колодки:
В городских условиях:  EBS DP 2002/3002 ; FERODO FRP 216P/216H

Колодка с "гоночным" составом обеспечивает высокую эффективность торможения только при рабочей температуре  свыше 150- 250 °С. У холодной колодки коэффициент трения ниже в 5-10 раз.
Эксплуатация гоночной колодки в дорожных условиях НЕДОПУСТИМА!

5. Тормозные диски.

Сборные тормозные диски получаются путем механической обработки серийно выпускаемых тормозных дисков следующих производителей Scnieder; Brembo; ATE. Не допускайте эксплуатацию тормозного диска при достижении толщины менее указанной на торцевой поверхности внешнего диаметра диска.

Ступицы изготовлены из специального алюминиевого сплава.

6. Присоединение тормозного шланга.

Резьбовое отверстие крепления тормозного шланга М 10 * 1.00 мм.

7. Обкатка.

При установке новых тормозных колодок, нового тормозного диска

или совместной их установке требуется их взаимное притирание.

Вариант 1: Притирание в условиях обычного движения в городских

условиях на невысоких скоростях и без глубоких торможений.

Пробега в 50 – 100 км обычно достаточно.

Вариант 2: Притирание осуществляется по следующей схеме:

• 5-7 торможений со скорости 60 км/ч до 30 км/ч

• 5-7 торможений со скорости 80 км/ч до 30 км/ч

Между циклами торможений требуется выдержка для охлаждения

колодок и тормозных дисков.

Правильно проведенное взаимное притирание колодок и

тормозных дисков существенно продлевает срок их эксплуатации и

повышает эффективность работы тормозов.

8. Замена колодок .
Корпус суппорта и поршни изготовлены из алюминиевого сплава. Категорически запрещено механическое воздействие на них при помощи монтажек, молотка и т.д.
Замена колодок осуществляется по мере их износа. Не допускается эксплуатация автомобиля с толщиной фрикционного материала на колодках менее 3 мм.
Замена колодок (см. рис. 1):
- Отвернуть болт 5 и удалить распорную втулку 6.

- Развести колодки.
- При помощи плоскогубцев удалить старые колодки.

- Вставить новые колодки, убедится в том ,что они на заклинивают в пазах.

Если это происходит - спилить заусенцы по торцам колодок. Установить распорную

втулку, завернуть болт 5. Предварительно нанести на резьбу болта герметик для

резьбовых соединений.
- Несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к тормозному диску. Нажать на педаль тормоза с рабочим усилием, удерживать ее на протяжении 10-15 сек., убедиться, что педаль не "уходит в пол".
Внимание! Категорически запрещено использовать для мойки суппорта бензин, дизельное топливо, минеральное масло и аналогичные жидкости

9. Тормозная жидкость.
В суппортах должна использоваться тормозная жидкость не менее DOT 4.

При попадании тормозной жидкости на окрашенный корпус суппорта,необходимо незамедлительно смыть ее теплой мыльной водой во избежание повреждения лакокрасочного покрытия 

10. Моменты затяжки (см. рис. 1)
- Болт распорный втулки М8  1,4 кг/м (позиция 5)
- Болт прокачной 1,7 кг/м (позиция 8)
- Болт крепления тормозного шланга 2,3 кг/м (позиция 7)
- Болт крепления кронштейна (поз. 10) к поворотному кулаку 5,0 кг/м (позиция 3)
- Болт-гайка крепления тормозного диска к ступице 1,4 кг/м (позиция 9)
- Болт крепления суппорта к кронштейну 5.0 кг/м. (позиция 11)

11. Особенности монтажа. (см. рис. 1)

При первой установке суппорта необходимо проконтролировать положение суппорта

относительно тормозного диска. (см. рис 2) Разница в зазорах не должна превышать 0.5 мм. После установки и удаления воздуха из тормозной системы необходимо убедиться в отсутствии подтекания тормозной жидкости (под давлением).

При установке колеса убедитесь, что ни одна из его частей не касается

тормозной скобы.

12. Гарантийные обязательства.

- Изделие соответствует ГОСТ Р 41.13-99,ГОСТ 23181-78(пп.1.4,1.8,1.9)

Сертификат соответствия № РОСС

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со

дня продажи.

- Предприятие-изготовитель обеспечивает безвозмездную

замену изделия, не выдержавшего гарантийный срок эксплуатации,

при соблюдении правил эксплуатации и наличии настоящего паспорта.

- При отсутствии даты продажи и штампа магазина или СТОА

гарантийный срок исчисляется с даты выпуска суппорта.

- Гарантийные обязательства не распространяются на суппорт

и тормозные диски:

• имеющие повреждения, полученные вследствие

неквалифицированного монтажа или обслуживания;

• используемые в соревнованиях, гонках и т.д.;

• имеющие повреждения или деформацию вследствие

дорожно-транспортного происшествия;

• подвергшиеся любой доработке (обработке), в т.ч.

механической, термической. сварке и т.д.

- При обнаружении дефектов просим обращаться по месту

приобретения суппорта и тормозных дисков или по адресу

изготовителя: 111141, Россия, Москва, а/я 478, ООО "ПРОМА

колеса из легких сплавов".

Тел./факс 9095) 368-90-09 E-mail: proma@proma-wheels.ru

www.proma-wheels.ru

13. Свидетельство о приемке.

Дата изготовления                        Дата продажи

Штамп контролера                         Штамп магазина или СТОА